成都职业技术学院图书馆装修及布线设计说明书
一、图书馆装修及布线设计的总体原则：
图书馆应以人性化、现代化为理念，各项功能充分体现以读者为本，兼顾职业教育特色，能满足读者馆内全天阅读的所有需要。
图书馆是学院的文献资源收藏中心、情报信息服务中心、学术活动研究中心和教育宣传中心，是精神文明建设的重要场所,是学校教学、科研的重要基础设施，因此：
1、图书馆的装修设计要与校园风格协调，充分体现经济性、实用性，同时具有一定的特色。
2、图书馆的装修及布线设计必需为读者、工作人员创造良好的学习环境和工作条件。
3、图书馆的装修及布线设计应紧密结合文献信息中心的性质、特点及发展趋势，为运行先进的管理方式和现代化的服务手段提供灵活性强，适应性高的空间。

4、图书馆的装修及布线设计应充分体现8个方面的原则：⑴安全第一；（2）注重功能（3）科学经济；（4）高效好用；（5）环境协调；（6）考虑发展；（7）符合规范；（8）环保健康。

二、图书馆平面布置图：

[image: image1.jpg]—

T8
-1 =

TaTdugn
.y
I s ol

RREpRESNR] | _H-l-- 2"

HrEEEEHR B





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]HERKE Bfaaxk— B




[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]HEEHBE EEXK _E

||-|.j.....i...l': Hun

XEEER.

\
—




[image: image6.jpg]<4

EHIEENE
Il

B L= 0
BH

b=l

|

E

Ki&Eqn

=

PEWE

1

<

(s 38828888

HEKR=ZE

E:glL A

J

Hr




注：1、图中黑色实线为已有墙体

    2、各部位详细结构及尺寸参见“平面布置图”，因实际修建时有部分改动，如有不符，以实际修建情况为准。

    3、图中    表示空调外机存放处。

    4、图书馆书架高度均为1.8m。

三、布线改造设计要求：

图书馆共有电视光纤、电话、计算机网络、插座开关和照明、一卡通、广播及监控等七套线路，一卡通线路暂不处理，其他线路尽量利用已有线路进行改造，以节约经费。

1、电视光纤：

图书馆各办公室及各服务部门服务台附近适当地方各布点一个；小会议室、放映厅布点两个，采用同轴电缆，汇集于三楼影音管理室形成图书馆的电视系统。如下图     点所示，具备视频会议功能。

2、电话：

按馆内程控电话需要设置，程控电话设备放在图书馆主机房，图书馆各办公室、教材管理室、二线书库、图书馆主机房各设点两个。各工作台设电话端口一个。电话线需满足今后可视电话的需要。

3、计算机网络：

1）在现有计算机网络的基础上改造，形成图书馆局域网，并通过光纤与信息中心服务器连接。图书馆主机房与电子阅览室交换机采用光纤连接。其余网线采用大唐电信或宁波东方或TGL六类线。

2）网络端口设置：（如下图所示）








































 注：图中      表示网络点位，   表示光纤接入点 ，   表示电视光纤位置，   表示监控点位置

                        表示空调插座位置

  3）布线系统应具备无线扩展能力
4、插座开关和照明：

  1）每一个网络端口和电视光纤接口旁配2个国标电源插座，主楼二楼装订间另配四个，装订间外的管理员台后另配四个，图书馆主机房另配插座六个，三楼右上角办公室另配插座六个。同时预设可单独控制的空调插座，如上图     所示，可以负荷4p以上空调。

    2）按照图书馆家具布置及实际采光条件改造图书馆照明系统。

A. 馆内应设应急照明、补充照明 、分区照明、人工照明。人工照明设计参数应根据有关国家标准中照明度标准值（LX）高档。 

　   B.  阅览区、自修区可采用分区控制照明，局部补充照明，以减少灯具的全面使用。书架、陈列部分划片分设开关，以节约用电。库内每条行道之间两端及库内工作人员通行的楼梯设双控开关，以便开关灯不走回头路，可及时关灯。

　   C. 室内照明以自然采光为主，但要避免眩光和直光，夜间桌面和库房要有足够的照明度，符合国家有关设计标准和规定。

　   D. 选择经济合适的光源和灯具，可采用过滤紫外线的节能灯，不用白炽灯和电感式镇流器，采用防火型日光灯具。

   E. 楼梯照明，主楼梯普通开关，辅助楼梯用感应开关，加开灯按钮。
F. 电器管线敷设和电源插头设置，以及照明布线均应留有充足发展余地。以满足调整的需要。
   G. 楼道及主要区域单独设置一套功率较小的照明系统，供夜间值班照明和监控照明用。

5、广播：

全馆均匀布置扬声器，具备背景音乐和事故广播功能，务必使任何角落都能听到，音质要轻柔，严格控制噪声和回声，主控台设置在一楼图书馆借书处。

6、监控：

监控点位置如上图，汇聚于一楼图书馆办公室接录象设备。

四、装修设计要求：

室内装修应为读者营造一个幽雅安静的氛围，要运用装饰艺术，体现求知、睿智、科学、人文和艺术、力求达到新、特、雅、静。

　  1、部分墙体采用透明玻璃，体现通透感，增加人与自然的亲和力。

　  2、图书馆地面已铺设淡米黄色地砖，装修时可按需要进行小范围改造，但铺设地面需用不起粉尘的材料。电子阅览室已铺设防静电地板，部分线路和灯具已安装，可善加利用，节约经费。
　  3、大厅等有空间的区域，可设计有艺术线条或雕塑，在馆内一楼大厅的正面、大柱子上可设计装饰效果，突出文化品位和氛围。

    4、除因实际需要必须吊顶的天花板外，其余可做造型或不吊顶。吊顶材料要经济美观耐用。
　  5、室内装修应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防水规范》的有关规定。
    6、空间隔断尽量采用可经济、美观、可移动式的矮隔断，便于今后图书馆功能区的调整。重点注意大厅的装饰设计。
7、学院整体建筑风格为法式建筑，但花源校区又是我院的旅游学院。装修设计时应注意两者有机的融合。但总体风格以简洁明快的现代风格为主，结合学校特色和环境特点凸现自身风格。

五、装修设计及施工及布线设计的其他要求：

    1、改造装修必须符合《中华人民共和国消防法》的相关规定，必须通过相关公安消防机构认定。因实行“一门关尽”式的管理，故各楼层右边及图书馆主楼3层到4层的隔断门平时需要关闭，但遇到火警等紧急情况，通道门需要自动开启或可通过控制室开启。故门锁需使用电子门锁，并且管理员在门两侧均可通过钥匙或刷管理卡打开。

2、为避免藏书受潮，书库、阅览室内在装修设计时不得有水管经过。

3、厕所应设机械通风。

　
六、设计成果要求：
　　1、设计单位应按要求对装修及线路改造方案进行设计，方案设计图要求有标示与周边关系的平面图，立面图，装修效果图、各种线路布线图。

　　2、要求有方案设计说明（构思，立意等）。

　　3、方案成果要求完整的方案设计图及彩色方案图册及各种线路布线图一套及电子文档。
  4、中选的第一名的设计单位，必须在方案确定后7个工作日内制作符合征集单位要求的完整施工图，一式8套，并确定所用材料的品牌及数量。

七、报价：

    设计单位就设计方案及确定施工图和材料清单所需费用进行报价。

八、未详事宜请向征集单位问询。
成都职业技术学院

                                                                                                                      2009年1月7日           
